扬州生活科技学校男生宿舍北加接宿舍

工程招标说明

男生宿舍北加接宿舍

1、基础部分因为座落在化粪池上，不能明确做法，中标人在施工时挖开地面后会同招标人共同确定基础施工方案，基础部分以暂列金额形式列入投标报价，不得以此作为让利条件；

2、设地梁一道，砼柱八根，屋面结构为砼有梁板结构，结构砼标号均为C30砼，钢筋配置由中标单位自行配置，确保结构的安全性，围护结构为砂加气砼砌筑，内外抹灰均设钢丝网；

3、顶面不设保温层，设找平层一道，后贴4MM厚SBS防水层。

4、投标人在投标报价时无须考虑本工程的水电安装；

5、本说明不明确处详见招标清单，工程施工过程中对于隐蔽工程，须做到隐蔽前报验书面资料，必要时留下影像资料，以利于工程的结算，结算单价按投标单价执行，不得以任何理由重新论价。

扬州生活科技学校

二〇一五年一月二十三日